产品战略与系统蓝图

# 自主 MES 产品规划与流程架构

面向机械加工与装备制造的多模型、多 Agent 自主生产运营平台

北极星定义 以 MES 为可信执行底座，以数字孪生为验证环境，以多 Agent 为生产组织者，以策略、权限和人类审批保障安全，让系统从记录生产升级为受控地组织生产。

规划版本 V1.0  |  2026-08-30  |  概念规划稿

# 文档导读

本文件用于统一产品愿景、技术架构、业务闭环、实施路径和商业预期，既可作为产品立项材料，也可作为后续 PRD、技术方案、试点方案和融资材料的上位蓝图。

核心判断 本产品具有形成新一代工业软件范式的潜力，但革命性不来自“MES + AI”，而来自工厂能否安全地把一部分日常生产决策权交给系统，并持续获得可量化收益。

## 目录

1. 战略定位与产品愿景

2. 目标客户、问题与价值

3. 自主生产业务闭环

4. 总体系统与流程架构

5. 模型组合与模型路由

6. 多 Agent 组织结构

7. 数据、数字孪生与集成底座

8. 自主权、安全与治理

9. 产品功能规划

10. 分阶段实施路线

11. 可实现度评估

12. 收益预判与 ROI

13. 试点设计与验收指标

14. 核心风险与应对

15. 下一步工作计划

# 1. 战略定位与产品愿景

## 1.1 产品定义

产品暂定定位：面向多品种、小批量机械加工与装备制造的自主生产运营平台（Agentic / Autonomous MES）。

它不是在传统 MES 页面上增加聊天入口，而是把生产目标、制造事件、专业模型、优化求解、数字孪生和受控执行组织成持续运行的决策闭环。

## 1.2 范式变化

| 传统 MES | 自主 MES |
| --- | --- |
| 人制定计划，系统记录结果 | 人定义目标与边界，系统持续组织生产 |
| 依赖菜单和人工操作 | 以事件触发 Agent，自主调用工具 |
| 报表回答发生了什么 | 系统进一步诊断原因、预测后果和执行方案 |
| 异常由人发现和协调 | 系统主动发现、仿真、处置并验证效果 |
| 经验存在于个人 | 经验沉淀为知识、策略、模型和决策轨迹 |

## 1.3 革命性成立条件

建议必须进入可执行闭环，而不只是生成报告。

每项动作必须可解释、可授权、可审计和可回滚。

不同工厂部署必须逐步标准化，不能完全依赖驻场定制。

必须通过准交率、吞吐、停机、质量、WIP和人工效率证明经济价值。

# 2. 目标客户、问题与价值

## 2.1 优先客户画像

机械加工、精密零件、模具、工装、航空航天零部件及复杂装备制造企业。

多品种、小批量、订单变化快，存在频繁插单、返工、设备故障和物料波动。

拥有 10 台以上数控设备，工艺路线、刀具夹具和人员资质约束明显。

已有 ERP 或基础 MES，但现场数据割裂、计划失真、异常处理依赖个人。

## 2.2 关键业务问题

| 问题 | 传统方式 | 自主 MES 目标 |
| --- | --- | --- |
| 工时不准 | 按标准工时或经验估算 | 基于历史、几何、设备和人员动态预测 |
| 插单与停机 | 计划员手工反复调整 | 数分钟内生成并仿真重排方案 |
| 质量异常 | 检验后再调查 | 预测风险、冻结影响范围并追加检验 |
| 设备与刀具 | 定期维护、固定寿命 | 基于状态和任务动态安排维护与换刀 |
| 工艺知识 | 依赖老师傅和分散文档 | 图纸解析、相似案例检索、经验复用 |

## 2.3 北极星价值

核心价值主张 任何插单、停机、缺料、返工或质量风险发生后，系统在数分钟内给出经过约束检查和仿真的调整方案；低风险场景自动执行，高风险场景只需管理者批准。

# 3. 自主生产业务闭环

图 1  自主生产从感知到学习的闭环

## 3.1 示例：关键机床异常后的自动调控

设备 Agent 识别主轴振动、负载和温升的异常组合，并判断风险等级。

质量 Agent 追溯异常时间窗内的工单、序列号、刀具和关键尺寸，自动冻结潜在影响产品。

维护 Agent 创建维护任务，检查人员、备件和最小影响维护窗口。

排产 Agent 寻找可替代设备，验证精度、行程、程序、刀具夹具和人员资质。

优化器与数字孪生比较交期、成本、换型、加班和质量风险。

策略引擎根据影响范围决定自动执行或提交审批。

MES 工具完成暂停、转移、追加检验、维修派工和通知，并持续验证结果。

## 3.2 实时控制边界

安全边界 Agent 可以调控工单、队列、检验、维护、物料和资源，但不得绕过 PLC/CNC 安全联锁。毫秒级运动控制、轴动作和安全停机继续由确定性控制系统负责。

# 4. 总体系统与流程架构

图 2  自主 MES 总体架构

## 4.1 架构原则

事件驱动：订单、设备、质量和物料变化主动触发 Agent。

混合智能：大模型负责理解与协调，专业模型负责预测，优化器负责求解。

工具化执行：Agent 只能通过受控 MES API 行动，不直接修改数据库。

仿真优先：高影响决策先在数字孪生中验证，再进入审批或执行。

边云协同：低延迟视觉和时序模型部署在边缘，跨工厂模型和知识在中心运行。

# 5. 模型组合与模型路由

不存在一种模型可以完成全部工业任务。产品需要模型路由器根据输入模态、任务类型、时效、风险、成本和数据位置选择最合适的模型。

| 能力 | 主要模型/算法 | 输出与用途 |
| --- | --- | --- |
| Agent中枢 | 多模态大模型、RAG、工具调用 | 理解目标、任务拆解、调用模型和工具、解释方案 |
| 图纸与工艺 | VLM + OCR + CAD/STEP解析 | 尺寸公差、几何特征、工艺要求、相似零件 |
| 工时与交期 | LightGBM、CatBoost、表格Transformer | 实际工时、完工时间和延期概率 |
| 设备与刀具 | 信号处理 + TCN/Transformer/Autoencoder | 异常评分、健康状态和剩余寿命 |
| 视觉质量 | 目标检测、分割、视觉异常检测 | 缺陷位置、类型和风险 |
| 根因分析 | 因果图、贝叶斯网络、过程挖掘 | 相关因素、因果假设和验证路径 |
| 动态排产 | CP-SAT、MILP、启发式、多目标优化 | 满足硬约束的可执行排程 |
| 工艺优化 | 机理模型、MPC、贝叶斯优化 | 在验证边界内推荐或调整参数 |

## 5.1 模型选择原则

先用成熟通用模型与专业小模型验证价值，不从零训练工业大模型。

中小规模结构化数据优先考虑可解释、稳定的树模型。

高频设备信号先经过物理与信号处理，再进入时序模型。

排产由优化器求解，大模型只负责理解目标、生成约束和解释结果。

模型输出必须包含置信度、数据范围、版本和适用边界。

# 6. 多 Agent 组织结构

| Agent | 职责 | 可调用工具 | 初始自治 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产指挥 | 协调交期、成本、质量和产能目标 | 查询全局状态、发起协同、升级冲突 | L2 |
| 排产 | 插单、停机、返工后的动态重排 | 运行优化、调整队列、转移工序 | L2→L3 |
| 工艺 | 图纸解析、路线和资源推荐 | 检索案例、生成草案、提交审核 | L1→L2 |
| 质量 | 风险预测、防扩散、根因分析 | 冻结产品、追加检验、创建NCR | L3 |
| 设备 | 健康评估、能力和负荷管理 | 限制排产、发出预警、请求停机 | L2→L3 |
| 刀具 | 寿命、齐套和换刀窗口 | 预留刀具、生成备刀、限制任务 | L3 |
| 物料 | 齐套、缺料预测与配送 | 预留物料、请求配送、异常升级 | L3 |
| 维护 | 维护计划、人员和备件协调 | 创建维护工单、安排窗口 | L3 |

## 6.1 Agent协同规则

生产指挥 Agent 负责多目标冲突，不替代专业 Agent 的领域判断。

硬约束由规则和优化器执行，不能由大模型自由解释。

多个 Agent 对同一资源产生冲突时，进入仲裁流程并保留备选方案。

Agent 的权限按工厂、车间、设备、动作类型和风险等级最小化授予。

# 7. 数据、数字孪生与集成底座

## 7.1 统一制造上下文

AI 必须能够把某一时刻的设备信号关联到具体设备、工单、工序、产品序列号、材料批次、刀具、程序版本、人员和最终质量结果。没有这些上下文，传感器数据很难形成可执行价值。

| 数据域 | 关键对象 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品与工艺 | 产品、BOM、工艺路线、工序、图纸、程序 | 版本可追溯，变更可关联 |
| 生产执行 | 订单、工单、派工、报工、WIP、返工 | 事件时间准确，状态一致 |
| 资源 | 设备、人员、刀具、夹具、量具 | 能力、状态、资质和寿命结构化 |
| 质量 | 检验计划、测量值、缺陷、不合格处置 | 与产品和过程参数关联 |
| 设备时序 | 电流、振动、温度、负载、报警 | 边缘过滤、时间同步、语义化 |
| 决策轨迹 | 触发、方案、审批、执行、效果 | 可审计并可用于持续学习 |

## 7.2 集成范围

向上：ERP、PLM、APS、WMS、QMS、CMMS/EAM。

向下：SCADA、PLC、CNC、机器人、测量设备、视觉系统。

协议与通道：REST/gRPC、消息总线、OPC UA、MQTT、Modbus及设备厂商接口。

# 8. 自主权、安全与治理

| 等级 | 能力 | 人员角色 | 近期策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 传统MES，仅记录和展示 | 人完成全部判断 | 兼容 |
| L1 | AI查询、解释和总结 | 人判断并执行 | 首版覆盖 |
| L2 | Agent发现问题并生成方案 | 人批准与执行 | 首版目标 |
| L3 | 低风险动作自动执行 | 人处理高风险例外 | 四大闭环目标 |
| L4 | 单车间范围自主协调 | 人管理目标和例外 | 中长期试点 |
| L5 | 跨工厂高度自治 | 人负责战略治理 | 非近期承诺 |

## 8.1 动作权限示例

| 动作 | 建议自治 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 生成日报、异常摘要 | L3自动 | 保留数据来源 |
| 追加质量检验 | L3自动 | 不减少法规/客户要求 |
| 创建维护工单 | L3自动 | 不直接触发危险动作 |
| 调整同设备任务队列 | L3自动 | 不改变工艺路线和交期承诺 |
| 跨设备重排 | L2审批 | 验证设备能力、程序、刀夹具和人员 |
| 修改关键工艺参数 | L1建议 | 工艺工程师审批和验证 |
| 绕过安全联锁 | 禁止 | 任何情况下均不可授权 |

## 8.2 决策审计记录

每次自主行动应保存：触发事件、业务目标、证据、模型及版本、候选方案、选中原因、风险等级、授权策略、执行动作、回滚方式、预期收益和实际效果。

# 9. 产品功能规划

| 产品域 | 基础能力 | AI/Agent增强 |
| --- | --- | --- |
| 生产计划 | 工单、工序、派工、进度 | 工时预测、交期风险、动态重排 |
| 工艺管理 | BOM、路线、作业指导、版本 | 图纸解析、相似工艺、路线草案 |
| 现场执行 | 扫码、开工、报工、异常 | 语音交互、主动跟催、异常结构化 |
| 质量 | 检验、SPC、NCR、追溯 | 风险预测、防扩散、因果根因 |
| 设备与刀具 | 状态、点检、寿命、维护 | 异常检测、剩余寿命、维护窗口 |
| 物料与WIP | 批次、齐套、配送、在制品 | 缺料预测、动态配送和WIP优化 |
| 运营驾驶舱 | OEE、良率、准交率、产能 | 目标驱动、方案比较、收益核算 |

# 10. 分阶段实施路线

图 3  从可信数据底座到局部 L4 自治

## 10.1 推荐首期范围

选择一个约 10–30 台关键设备的机械加工车间。

聚焦实际工时、动态排产、质量防扩散、维护协调和生产跟催。

首期不承诺自动修改 CNC 程序或关键加工参数。

先完成影子运行，再逐步开启低风险自动执行。

# 11. 可实现度评估

| 能力阶段 | 实现度 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| AI知识助手与自然语言MES | 95% | 技术成熟，可优先实现 |
| 图纸、工艺与现场多模态助手 | 80–90% | 关键数据仍需人工复核 |
| 工时、交期和质量风险预测 | 80–90% | 数据质量决定上限 |
| 动态排产和插单仿真 | 约85% | 算法成熟，约束建模是难点 |
| 设备和刀具预测 | 70–85% | 依赖传感器和有效标签 |
| 低风险Agent自动执行 | 75–85% | 依赖工具、权限和回滚 |
| 单车间有限自治L4 | 55–70% | 需长期运行和安全验证 |
| 全工厂无人自治L5 | 15–30% | 不适合作为近期承诺 |

综合判断 以 L2 全覆盖、四个核心闭环达到 L3 为目标，当前综合可实现度约 80%。若要求直接自主控制 CNC 参数并实现全工厂无人决策，可实现度下降至约 30%–45%。

# 12. 收益预判与 ROI

## 12.1 成熟运行后的经营改善区间

| 指标 | 保守 | 基准 | 理想 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准时交付率 | +3个百分点 | +8个百分点 | +15个百分点 |
| 有效产能/吞吐 | +5% | +12% | +20% |
| 非计划停机 | -10% | -25% | -40% |
| 换型和等待 | -10% | -25% | -40% |
| 报废与返工 | -8% | -20% | -35% |
| 在制品WIP | -8% | -20% | -35% |
| 计划员重复工作 | -30% | -60% | -80% |

## 12.2 亿元级工厂基准算例

假设年营业收入 1 亿元、制造成本 6500 万元、30–50 台数控设备、订单需求充足。在避免重复计算的前提下，成熟运行后的年度可兑现收益预计约 470 万–760 万元，中位数约 500 万–700 万元。

| 收益来源 | 年度预估 |
| --- | --- |
| 有效产能增加贡献利润 | 200万–300万元 |
| 报废返工减少 | 50万–80万元 |
| 停机与异常损失减少 | 100万–150万元 |
| 计划、跟催和统计效率 | 50万–80万元 |
| WIP资金和持有成本 | 20万–50万元 |
| 工艺准备与知识复用 | 50万–100万元 |

投资判断 中型工厂若首年投入约 200万–500万元，基准回收期可按 12–24个月测算；三年净 ROI 可设为 80%–200% 的验证区间。所有收益均需通过试点基线数据重新测算。

# 13. 试点设计与验收指标

## 13.1 试点闭环

动态排产：发生插单、停机或返工后，在 5 分钟内生成可执行方案。

质量防扩散：识别风险窗口，自动关联并冻结受影响序列号，生成追加检验。

维护协调：根据设备风险生成维护任务，并给出对交期影响最小的窗口。

生产跟催：自动识别潜在延期、缺料和工序拥堵，形成处置任务。

## 13.2 建议验收指标

| 类别 | 指标 | 建议目标 |
| --- | --- | --- |
| 数据 | 工单-工序-设备-产品关联完整率 | ≥95% |
| 排产 | 方案生成时间 | ≤5分钟 |
| 执行 | 建议可执行率 | ≥80% |
| 采用 | 计划员采纳或少量修改比例 | ≥70% |
| 交付 | 准交率改善 | +5个百分点以上 |
| 异常 | 平均响应时间 | 下降50%以上 |
| 质量 | 风险批次防扩散覆盖率 | ≥90% |
| 安全 | 未授权高风险动作 | 0次 |

# 14. 核心风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 数据不可用 | 时间戳、标识、原因码和质量关联缺失 | 先建设最小制造事件模型和数据质量看板 |
| 模型幻觉 | 大模型生成不存在的工艺或原因 | RAG、结构化工具、规则校验和来源显示 |
| 建议不可执行 | 忽略夹具、资质、程序或物料约束 | 硬约束进入优化器和策略引擎 |
| 过度自治 | AI动作影响安全、质量或交付承诺 | 分级授权、影子运行、审批、回滚和熔断 |
| 部署定制化 | 每个工厂都需要从头开发 | 标准语义模型、连接器、Agent工具和行业模板 |
| 收益难证明 | 有预测准确率但无经营改善 | 记录建议-执行-效果轨迹，持续核算价值 |
| 人员抵触 | 计划员和工程师不信任系统 | 先辅助后自治，展示依据，保留人工否决权 |

# 15｜下一步工作计划

确定首个细分场景：精密机加工、模具、非标装备或航空零部件。

选择试点工厂并完成两周业务发现，建立收益基线。

输出领域模型：核心对象、事件、状态机、约束和Agent工具清单。

完成首版技术验证：工时预测 + 动态排产 + 事件驱动Agent。

建设影子运行环境，以历史数据回放和实时旁路方式验证。

制定L2到L3授权策略，选择可回滚的低风险动作。

运行8–12周试点，依据KPI决定扩大设备、车间和Agent范围。

建议的第一产品楔子 优先做“动态生产调度与异常自治”：任何插单、停机、缺料和返工发生后，自动生成经过仿真的重排方案，并在授权范围内执行。该能力可自然连接质量、维护、物料和工艺，是最有机会形成平台效应的入口。

# 附录 A：关键参考与边界说明

ISA-95：企业系统与制造控制系统集成框架，https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard

NIST 2026 AI/ML for Smart Manufacturing Roadmap，https://www.nist.gov/publications/2026-roadmap-artificial-intelligence-and-machine-learning-smart-manufacturing

NIST Digital Twins for Advanced Manufacturing，https://www.nist.gov/digital-twins

NIST Augmented Intelligence for Manufacturing Systems，https://www.nist.gov/programs-projects/augmented-intelligence-manufacturing-systems-aims

Microsoft Industrial Foundation Models，https://www.microsoft.com/en-us/research/articles/towards-industrial-foundation-models-integrating-large-language-models-with-industrial-data-intelligence/

NIST Economics of Digital Twins，https://www.nist.gov/publications/economics-digital-twins-costs-benefits-and-economic-decision-making

说明：可实现度、收益和ROI均为概念规划阶段的区间预判，不构成对具体工厂的承诺。正式商业测算必须基于设备、订单、成本、质量、人员和停机基线进行。